- Súbor ulož ako trieda-priezvisko

### Obidva nadpisy daj veľkosť 12, dvojité podčiarknutie, modré písmo a zarovnanie do stredu

- Vo vzorci RB=RA/(a  - 1) tu na tomto mieste zmeň písmená B a A na dolný index

- V kapitole Meranie napätia a prúdu označ celý text kapitoly, daj ho do 2 nie rovnakých stlpcov, a dvojité riadkovanie

- V kapitole Meranie odporu zmeň číslovanie 1.2... na a)b)c)..

- Zmeň okraje dokumentu na 1,5 cm z každej strany

- Do hlavičky dokumentu daj svoje priezvisko do stredu

- Do päty daj do stredu číslovanie strany

- Nastav stranu A4 na šírku

- Vytvor svoj štýl so svojim priezviskom, písmo arial veľkosť 14, podčiarknutie, zelené písmo a hrubý rámik, člté pozadie, podčiarknutie, zarovnanie doprava, riadkovanie 1,5

- Súbor ulož

### Meranie napätia a prúdu

Napätie sa meria Voltmetrom, čo je prístroj, ktorý sa zapája priamo na svorky zdroja meraného napätia, čiže paralelne k zdroju. Jeho vnútorný odpor je preto čo najväčší, teda cievka voltmetra je z tenkého drôtu s veľkým počtom závitov.

Zmena rozsahu voltmetra  sa robí predradeným odporom do série s voltmetrom. Jeho veľkosť je

Rp=Rv. (a  - 1) , kde Rv je odpor voltmetra a a je koľkokrát chceme rezsah voltemtra zväčšiť.

Prúd sa meria Ampérmetrom, ktorý sa zapája do série so záťažou, vez ktorú prúd meriame. Jeho odpor je teda minimálny, lebo by zmešil meraný prúd. Jeho cievka je teda z hrubého drôtu s veľkým počtom závitov.

Změna rozsahu sa robí bočníkom, teda odporom, ktorý sa zapája paralelne k ampérmetru. Jeho veľkosť sa určí podľa

Rb=Ra / (a  - 1) , kde Ra je odpor voltmetra a a je koľkokrát chceme rezsah ampérmetra zväčšiť.

### Meranie odporu

- Voltampérová metóda

Spočíva v zapojení meraného odporu na zdroj napätia, a zmeraní tohoto napätia a prúdu cez odpor. Potom R=U/I. Túto metódu využívajú aj súčasné Ohmmetre a univerzálne meracie prístroje, vo vnútri ptipoja meraný odpor na svoj vnútorný zdroj – baterku a zmerajú prúd cez odpor pretekajúci. Na displeji ve vlastne prúd prepočítaný na ohmy.

- Mostíková metóda

Spočíva v pripojení neznámeho odoru Rx ne svorky meracieho mostíka. Ten tvoria ďaľšie 3 odpory, ktorých hodnota sa dá meniť – otáčaním a prepínaním, a citlivý ampérmeter – galvanometer. Úlohou je dostať zmenou odporov mostík do rovnováhy – hovoríme že je vyvážený – tak, aby ručička galvanometra ukazovala 0. Potom z hodnôt na premenlivých odporoch odčítame hodnotu odporu. Používa sa Wheatstonov a Thomsonov mostík.

- Porovnávaním odporov

Spočíva v porovnávaní nášho neznámeho odporu a známych odporov. Porovnávajú sa prúdy tečúce cez neznámy a známy odpor. Napr. ak cez 10 tečie prúd 5mA a cez náš neznámy odpor tečie 10mA, jeho veľkosť je polovičná, teda 5 (lebo prúd je dvojnásobný).